# Модернизация и замена УЧПУ «Электроника НЦ-31»

Как известно, подавляющее большинство токарных станков с ЧПУ производства СССР комплектовались системой ЧПУ "Электроника НЦ-31". Отсутствие в настоящий момент комплектующих и запасных частей к НЦ-31 в комплексе с довольно большим износом, и как следствие большим количеством сбоев и отказов, сделало эту популярную систему довольно неудобной в эксплуатации. Несмотря на это, простота программирования, небольшие габариты и привычка обслуживающего персонала, останавливают многих пользователей на пути замены ЧПУ НЦ-31 на более современные системы (например, NC-200, WL и т.п.). Кроме того такая замена требует немалых финансовых затрат и проведения комплекса работ по перемонтажу электрочасти станка, а также переобучения технического персонала.

Учитывая вышеизложенное, нами было принято решение о разработке системы ЧПУ аналогичной НЦ-31 по интерфейсу и программному обеспечению, но на современной элементной базе от ведущих мировых производителей. Делалось это в первую очередь для себя, так как парк токарных станков с НЦ-31 требовал каких-то мероприятий для нормальной эксплуатации. После того как устройство было разработано, изготовлено и испытано в реальной эксплуатации на нашем предприятии и на нескольких соседних, мы хотим познакомить с ним общественность, имеющую отношение к отечественным системам ЧПУ.

Данное устройство полностью функционально заменяет ЧПУ НЦ-31 и состоит всего из двух печатных плат, на одной расположены герконовая клавиатура, система индикации с семисегментыми индикаторами увеличенного размера и высокой яркости, процессор, ОЗУ, ПЗУ, на второй плате располагаются модули КЭ (контроллер электроавтоматики), КИП (связь с круговыми оптическими датчиками), КП ( цифро-аналоговые преобразователи) и собственно шесть разъемов СНП58 для подключения к станку. В нашей системе используется оригинальное программное обеспечение НЦ-31 (версии ПЗУ 369, 370).

Технические характеристики

Оси управления: 2 + шпиндель

Объем ПЗУ (Flash): 128KB

Объем ОЗУ (энергонезависимое): 8KB

Объем ПЗУ (EPROM): 8KB

Каналы связи с датчиками: 4

Количество входов: 16 / 48

Количество выходов: 16 / 32

Интерфейсы: RS-232 (опционально IrDA)

Напряжение питания: 5В+-5%

Потребляемый ток: 2А макс.

Вес: 1,2 кг.

Система может работать со всеми версиями оригинального ПО "Электроника НЦ-31", кроме того в ПЗУ содержится код микросхем памяти из платы АМТ (несколько вариантов с возможностью программного выбора) для станков с расширенными функциями программирования и электроавтоматики (например, 1В340Ф30 начиная с 1991г.в. или 16А20Ф30). Ввод и вывод управляющих программ производится по последовательному интерфейсу RS-232 (для персонального компьютера или DNC-терминала) или по инфракрасному IrDA. Имеется функция сохранения параметров и управляющей программы из ОЗУ в EPROM с последующей обратной загрузкой в случае необходимости. Встроенный программный терминал позволяет при подключении к PC по RS-232 получать доступ ко всем программно доступным ресурсам (ОЗУ, регистрам данных и т.д.).

Наше изделие НЦ-31м может работать с круговыми датчиками как с 5В питанием, так и 15В. Замена старой НЦ-31 на новую заключается в креплении плат на металлическую лицевую панель (крепится на имеющиеся стойки вместо пульта, корзина при этом удаляется), подключении разъемов СНП (6шт.) и подключении питания +5В. Мы предлагаем несколько вариантов модернизации ЧПУ "Электроника НЦ-21" (полная замена или замена основных модулей).

Программное обеспечение для НЦ-31м*

Разработано программное обеспечение для НЦ-31м, которое позволяет выгружать, загружать станки, управляющие программой, просматривать их в текстовом виде,редактировать и размещать в любую зону ОЗУ УЧПУ. Данное ПО позволяет находить ошибки в УП, менять нумерацию кадров, перекодировать УП в микронный режим и обратно, содержит большой объем справочной информации по кодам, параметрам, кодам ошибок НЦ-31 и т.п. Кроме того, имеется возможность перекодировать УП для НЦ-31 в стандартный ISO G-код, что позволяет при помощи визуализаторов (например, CutViewerTurn) получить трехмерное моделирование обработки на станке с НЦ-31м. Программное обеспечение для выгрузки УП из станка в компьютер, просмотра в текстовом виде, загрузки в станок поставляется бесплатно в комплекте с НЦ-31м.