Обозначения подшипников SNR

Смотрите также:

Компания SNR для обозначения особенностей подшипников и дополнительных деталей использует оригинальную систему условных обозначений. Условными обозначениями характеризуются:

- внутренний диаметр подшипника (или дополнительной детали);

- тип и серия подшипника;

- класс точности;

- конструктивные особенности.

Ниже  приведено описание основных условных обозначений:

- описание префиксов и суффиксов;

- обозначение основных серий и типов подшипников;

- обозначение внутреннего диаметра подшипников.

Описание префиксов и суффиксов

Префикс; Суффикс; Тип подшипников или другой продукции; Описание. 0; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Cерия преднатяга “0”. 2; То же; Класс точности ISO 2, DIN P2, ABEC9. 3; “ ”; Класс точности NF3. 4; “ ”; Класс точности ISO 4, DIN P4, ABEC7. 7; “ ”; Серия преднатяга “Легкая”. 8; “ ”; Серия преднатяга “Средняя”. 9; “ ”; Серия преднатяга “Тяжелая”. 2RS; Однорядные радиальные шариковые подшипники “узких” серий; Двухстороннее уплотнение, сепаратор стальной. 2Z; То же; Двухсторонние металлические защитные щайбы, сепаратор стальной. A; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Увеличенная грузоподъемность. A; Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники; Без паза для монтажа шарика в подшипник, полиамидный сепаратор армированный стекловолокном. A; Конические роликовые подшипники; Максимальная грузоподъемность. A M**; Конические роликовые подшипники; Максимальная грузоподъемность, специальные характеристики. A1; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Разделяемый подшипник. AB; Однорядные шариковые подшипники; Специальный подшипник. AH/AHX; Cтяжные втулки; Cтяжные втулки. AOH; То же; Cтяжные втулки для масляного гидрораспора. AP; Шариковые упорные подшипники; Специальный подшипник. AT; Сферические роликовые подшипники; Специальный подшипник. B; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники; Угол контакта 40°. B; Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники; Угол контакта 32°. B; Конические роликовые подшипники; Широкий угол контакта. B A; То же; Широкий угол контакта, максимальная грузоподъемность. BA; Кольцо для фиксации; Для стационарного корпусного узла SNU. B A C**; Конические роликовые подшипники; Широкий угол, максимальная грузоподъемность,специальные характеристики. B C; То же; Широкий угол, соответствие ISO. B C**; “ ”; Широкий угол, специальные характеристики. B Q C**; “ ”; Широкий угол, размеры не соответствующие ISO, специальные характеристики. B22; “ ”; Внутренняя модификация. BA; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники; Угол контакта 40°, полиамидный сепаратор. BG; То же; Универсальный подшипник, угол контакта 40°. BGA; “ ”; Универсальный подшипник, угол контакта 40°, полиамидный сепаратор. BP; Шариковые упорные подшипники; Специальный подшипник. C; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Угол контакта 15°. C; Конические роликовые подшипники; Cоответствие ISO. C2; Все типы подшипников; Радиальный зазор меньше чем нормальный. C3; То же; Радиальный зазор больше чем нормальный. C4; " "; То же. C5; " "; Радиальный зазор больше чем С4. CC; Защитные уплотнения; Торцевая заглушка из листовой нержавеющей стали. CO; То же; Армированное нержавеющей сталью контактное полимерное защитное уплотнение. CES; Корпусные подшипники; Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. CEX; То же; Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. CH; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Гибридные подшипники, cтальные кольца и керамические шарики. CM; Конические роликовые подшипники; Коническое кольцо с сепаратором и телами качения. CML; То же; Коническое кольцо с сепаратором и телами качения “легкой серии” (AFBMA). CUC; Корпусные подшипники; Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. CUS; То же; Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. D; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Предварительно смазанный подшипник. D**; То же; Специальная смазка. DB; “ ”; Подшипники сдвоенные (обращенные наружными кольцами друг к другу широкими торцами), схема “О”. DF; “ ”; Подшипники сдвоенные (обращенные наружными кольцами друг к другу узкими торцами), схема “Х”. DT; “ ”; Подшипники сдвоенные (обращенные наружными кольцами друг к другу разноименными торцами), схема “Т”. DU; “ ”; “Универсальная” пара. E; Сферические роликовые подшипники; Серия “Premier”, оптимизированная версия. E; Цилиндрические роликовые подшипники; Повышенная грузоподъемность. E; Упорные сферические роликовые подшипники; Упорный сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором. E; Все типы подшипников; Одностороннее уплотнение. E22GY4; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Специальный подшипник. EA; Сферические роликовые подшипники; Серия “Premier”, оптимизированная версия, cтальной сепаратор. EC; Конические роликовые подшипники; Специальный подшипник. ECG; Корпусные подшипники; Подшипник со сферическим наружным кольцом c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом, двухсторонними уплотнениями, канавкой и отверстием для смазывания и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. EE; Все типы подшипников; Двухстороннее уплотнение. EE10; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Двухстороннее уплотнение с двумя кромками. EF800; Сферические роликовые подшипники; Серия “Premier”, оптимизированная версия, массивный сепаратор, для использования при больших вибрациях, радиальный зазор C4. EF801; То же; Серия “Premier”, оптимизированная версия, массивный сепаратор, для использования при больших вибрациях, радиальный зазор C3. EF802; “ ”; Серия “Premier”, оптимизированная версия, массивный сепаратор, для использования при больших вибрациях, радиальный зазор C0. EG15; “ ”; Серия “Premier”, оптимизированная версия, полиамидный сепаратор. EM; “ ”; Серия “Premier”, оптимизированная версия, массивный (латунный) сепаратор. ES; Корпусные подшипники; Подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. EX; То же; Подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. F***; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Специальное назначение. F600; То же; Применение при очень высоких температурах, вагонетки печей. F603; “ ”; Применение при очень высоких температурах, специальное смазывание, вагонетки печей. F604; “ ”; Применение при очень высоких температурах, двухсторонние уплотнение, специальное смазывание, вагонетки печей. F700; “ ”; Специальный подшипник для высокоскоростного применения. FB; Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники; Специальный подшипник. FC; Конические роликовые подшипники; То же. FR; Цилиндрические роликовые подшипники; “ ”. FT150; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Подшипник из серии “TopLine” высокотемпературного применения (до 150°С) закрытый с обеих сторон термостойкими уплотнениями, металлический сепаратор. FT150ZZ; То же; Подшипник из серии “TopLine” высокотемпературного применения (до 150°С) закрытый с обеих сторон защитными шайбами, металлический сепаратор. G; Cтяжные втулки; Резьба соответствует ISO 2982-1. G**S**; Цилиндрические роликовые подшипники; Специальные характеристики. G14; Все типы подшипников; Полиамидный сепаратор. G15; Все типы подшипников; Полиамидный сепаратор, армированный стекловолокном. G2; Корпусные подшипники; Смазочная система (канавка и отверстие для смазывания). GB; Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники; Специальный подшипник. GNU; Цилиндрические роликовые подшипники; Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник специального назначения. H; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Угол контакта 25°С. H; Закрепительные втулки; Закрепительная втулка. H; То же; Закрепительная втулка для масляного гидрораспора. H206; Конические роликовые подшипники; Подшипник с большим сроком службы, малым трением, выполненный по классу точности ISO 6X. HM/HML; Cтяжные втулки; Стяжная гайка. HT200; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Подшипник из серии “TopLine” высокотемпературного применения (до 200°С) закрытый с обеих сторон термостойкими уплотнениями, металлический сепаратор. HT200ZZ; То же; Подшипник из серии “TopLine” высокотемпературного применения (до 200°С) закрытый с обеих сторон защитными шайбами, металлический сепаратор. HVZZ; “ ”; Подшипник из серии “TopLine” высокоскоростного применения (до 700 NDm ) закрытый с обеих сторон защитными шайбами, полиамидный сепаратор. J; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Предварительный натяг (преднатяг). J2.; Все типы подшипников; Радиальный зазор С2, нормальный класс точности (устаревшее обозначение). J3.; То же; Радиальный зазор С3, нормальный класс точности (устаревшее обозначение). J4.; “ ”; Радиальный зазор С4, нормальный класс точности (устаревшее обозначение). J5.; “ ”; Радиальный зазор С5, нормальный класс точности (устаревшее обозначение). JHM; Конические роликовые подшипники; Метрическое наружное и внутреннее кольцо, “тяжелая/средняя” серия по AFBMA. JL; То же; Метрическое наружное и внутреннее кольцо, “легкая” серия по AFBMA. JLM; “ ”; Метрическое наружное и внутреннее кольцо, “средняя/легкая” серия по AFBMA. JTU; Cтационарный корпусной чугунный узел; Уплотнение с двумя кромками для стационарных корпусов серий SNU 5” и SNU 6”. JTVR; То же; Уплотнение типа VR для стационарных корпусов серий SNU 5” и SNU 6”. JX0; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Cпециальный внутренний зазор, cстандартный класс точности. K; Все типы подшипников; Коническое отверстие с конусностью 1:12. K30; Сферические роликовые подшипники; Коническое отверстие с конусностью 1:30. KM; Cтяжные втулки; Стопорная гайка с пазами. L3; Корпусные подшипники; Уплотнение с тройной кромкой уплотнения. L; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники; Подшипник типа “magneto”, положительный допуск внешнего диаметра. LM; Конические роликовые подшипники; Дюймовое наружное и внутреннее кольцо, “средняя/легкая” серия по AFBMA. LN; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Подшипник типа “magneto”, отрицательный допуск внешнего диаметра. LT; То же; Подшипник из серии “TopLine” низкотемпературного применения (до минус 60 °С) закрытый с обеих сторон уплотнениями, металлический сепаратор. LTZZ; “ ”; Подшипник из серии “TopLine” низкотемпературного применения (до минус 60 °С) закрытый с обеих сторон защитными шайбами, металлический сепаратор. M; Все типы подшипников; Массивный латунный сепаратор механически обработанный, центрированный по телам качения. M**; То же; Тестирование на шумность. MA; “ ”; Латунный сепаратор механически обработанный, центрированный по внешнему кольцу. MB; “ ”; Латунный сепаратор механически обработанный, центрированный по внутреннему кольцу. MB; Стопорные шайбы; Стопорная шайба для стопорной гайки. ML; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Серия “MACHLINE”, высокопрецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей. MLCH; То же; Серия “MACHLINE”, гибридные высокопрецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей. MLE; “ ”; Серия “MACHLINE”, высокопрецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей закрытый с обеих сторон без контактными уплотнениями. MLECH; “ ”; Серия “MACHLINE”, гибридный высокопрецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей закрытый с обеих сторон без контактными уплотнениями. MS; Стопорные шайбы; Стопорный зажим для втулки. MUC; Корпусные подшипники; Подшипник из нержавеющей стали с сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями для термопластиковых корпусных узлов, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. N; Все типы подшипников; Канавка для стопорного кольца на внешнем кольце, стандарт ISO. N; Цилиндрические роликовые подшипники; Подшипник имеет два бортика на внутреннем кольце и не имеет их на наружном.. N2; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники; Фиксирующие пазы на внешнем кольце. NJ; Цилиндрические роликовые подшипники; Подшипник имеет два бортика на наружном кольце и один на внутреннем.. NR; Все типы подшипников; Внешнее кольцо с канавкой и стопорным кольцом. NU; Цилиндрические роликовые подшипники; Подшипник имеет два бортика на наружном кольце и не имеет их на внутреннем.. NUP; То же; Подшипник имеет два бортика на наружном кольце, два бортика на внутреннем кольце и плоское упорное кольцо.. P6X; Конические роликовые подшипники; Класс точности соответствует ISO 6X. OBT; Торцевая заглушка; Торцевая заглушка для корпусных узлов серий SNU 5” и SNU 6”. Q16; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Комплект из трех парных подшипников с одинаковыми углами контакта. Q18; То же; Комплект из четырех парных подшипников с одинаковыми углами контакта. Q21; “ ”; Комплект из четырех парных подшипников с одинаковыми углами контакта. Q30; “ ”; Комплект из трех парных подшипников с разными углами контакта. Q34; “ ”; Комплект из четырех парных подшипников с разными углами контакта. Q53; “ ”; Комплект из 3 универсальных подшипников. Q54; “ ”; Комплект из 4 универсальных подшипников. QJ; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники; Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом. QR; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Размеры не соответствующие ISO. QT1; То же; Размеры не соответствующие ISO. R; Конические роликовые подшипники; Специальные фаски. RN; Цилиндрические роликовые подшипники; Подшипник типа N без наружного кольца. RNU; То же; Подшипник типа NU без внутреннего кольца. R S**; “ ”; Характеристики не соответствующие ISO, внутренняя модификация. RSC; “ ”; Характеристики не соответствующие ISO, без сепаратора. S**; Все типы подшипников; Внутренняя модификация. SC; Цилиндрические роликовые подшипники; Без сепаратора. SES; Корпусные подшипники; Подшипник из нержавеющей стали со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. SNS; Cтационарный корпусной чугунный узел; Cтационарный подшипниковый узел с разъемным корпусом, обозначение заменено на SNU. SNU; Cтационарный корпусной чугунный узел; Cтационарный подшипниковый узел с разъемным корпусом. SQ EE; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Подшипник с размерами не соответствующим ISO и двухсторонним уплотнением. SUC; Корпусные подшипники; Подшипник из нержавеющей стали со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. T; Cтяжные втулки; Гайка с трапецевидной резьбой. T; Все типы подшипников; Фланец соответствующий ISO. T; Конические роликовые подшипники; Обозначение по ISO 355. T04; Корпусные подшипники; Корпусные подшипники для работы при температуре до минус 40°С. T20; То же; Корпусные подшипники для работы при температуре до плюс 200°С. TGB; Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники; Специальный подшипник. TJ; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники; Специальный подшипник. TNH/TNHB; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Полиамидный сепаратор. U; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Универсальный. UA; Конические роликовые подшипники; Специальные характеристики. UC; Корпусные подшипники; Подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. UK; То же; Подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и коническим отверстием. US; “ ”; Подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. V; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Высокопроизводительный подшипник, центрированный по внешнему кольцу. V; Сферические роликовые подшипники; Модифицированная внутренняя конструкция, стальной сепаратор. V G**; Цилиндрические роликовые подшипники; Увеличенная грузоподъемность, cпециальные характеристики. V H100; Конические роликовые подшипники; Увеличенная грузоподъемность, увеличенный срок службы. V H106; То же; Увеличенная грузоподъемность, увеличенный срок службы, выполняется по классу точности ISO 6X. V* QT; “ ”; Размеры не соответствующие ISO. VM; Сферические роликовые подшипники; Модифицированная внутренняя конструкция, массивный механически обработанный латунный сепаратор. W33; То же; Канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце. W34; “ ”; Канавка для смазывания на внешнем кольце. WNF210; Цилиндрические роликовые подшипники; Внутренняя модификация. X; Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники; Специальный преднатяг. X; Закрепительные втулки; Соответствует ISO. XX10; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Бесконтактное двухстороннее уплотнение. Y; Однорядные радиальные шариковые подшипники “узких” серий; Металлический сепаратор. Z; Все типы подшипников; Защитная шайба с одной стороны. ZES; Однорядные радиальные шариковые подшипники; Подшипник со сферическим наружным кольцом, защитная шайба с одной стороны, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на вал. ZZ; Все типы подшипников; Защитные шайбы с обеих сторон. **Y; То же; Специальная термическая обработка. Y**; “ ”; Специальная термическая обработка.

Обозначение основных серий и типов подшипников

Серия; Тип. 60; Однорядные радиальные шариковые подшипники. 62. 63. 64. 160. 618. 618. 619. 622. 623. 630. 2; Радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков. 3. 42; Двухрядные радиальные шарикоподшипники. 43. 302; Конические роликовые подшипники. 303. 313. 320. 322. 322.. B. 323. 323.. B. 330. 331. 332. N..2; Радиальные роликовые подшипники. N..3. N..4. N..10. N..22. N..23. 12; Сферические шариковые подшипники. 13. 22. 23. 112; Самоустанавливающиеся шарикоподшипники. 113. 72; Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники. 73. 718. 719. 728. QJ2; Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом. QJ3. 32; Двухрядные радиально-упорные подшипники. 33. 52; Двухрядные радиально-упорные подшипники типа EE или ZZ. 53. 213; Сферические роликовые подшипники. 222. 223. 230. 231. 232. 239. 240. 241. 511; Упорные шариковые подшипники. 512. 513. 514. 293; Упорные сферические роликовые подшипники. 294. UC2; Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. UC3. US2; Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. ES2; Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. EX2; Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. EX3. UK2; Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и коническим отверстием. UK3. CUC2; Подшипники с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. CUS2; Подшипники с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. CES2; Подшипники с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу. CEX2; Подшипники с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу.

Обозначение внутреннего диаметра подшипников

Обозначение; Размер внутреннего диаметра, мм. 3; 3. /4; 4. 4; 4. 5; 5. /6; 6. 6; 6. /7; 7. 7; 7. /8; 8. 8; 8. 9; 9. 00; 10. 01; 12. 02; 15. 03; 17. /22; 22. /28; 28. /32; 32. 04; 04x5=20. 05; 05x5=25. 06; 06x5=30. 07; 07x5=35. 08; 08x5=40. 09; …. 10; ….

Пример расшифровки обозначений:

- CH7001CVDBJ74 – гибридные сдвоенные (обращенные наружными кольцами друг к другу широкими торцами) по схема “О” однорядные радиально-упорные подшипники “MachLine” серии 70 с уголом контакта 15°, средний преднатяг, класс точности 4, внутренний диаметр 12 мм;

- 6203LTZZ -  однорядный радиальный  шарикоподшипник подшипник низкотемпературного применения (до минус 60 °С) “TopLine” из серии 62  закрытый с обеих сторон защитными шайбами, металлический сепаратор, внутренний диаметр 17 мм;

- 22313EKF801 – cферический роликовый подшипник“Premier” серии 223  c коническим отверстием (конусность 1:12), оптимизированная версия, массивный сепаратор, для использования при больших вибрациях, радиальный зазор C3, внутренний диаметр 65 мм;

- 30207AG15H206 – конический роликовый подшипник cерии 304 максимальной грузоподъемности с большим сроком службы, малым трением, выполненный по классу точности ISO 6X, полиамидный сепаратор, армированный стекловолокном, внутренний диаметр 35 мм;

- 6004NREE - однорядный радиальный шариковый подшипник cерии 60, на внешнем кольце канавка и стопорное кольцо, с двухсторонним уплотнением, внутренний диаметр 20 мм.

За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании “Автовентури”.

Взаимозаменяемость подшипников ГОСТ - SNR

Смотрите также:

На территории России и стран бывшего СССР широко распространено обозначение подшипников по стандартам ГОСТ. Для облегчения работы с подшипниками SNR ниже приведены обозначения этих подшипников в стандарте ГОСТ.

Обозначение подшипников по стандартам ГОСТ состоит из:

- префиксов и суффиксов;

- серий и типов подшипников;

- обозначения внутреннего диаметра подшипников (такое же, что и по стандартам SNR).

Префиксы и суффиксы

Обозначения, характеризующие материал деталей подшипников (суффиксы)

ГОСТ; SNR; Описание. Е; G14, G15; Сепаратор из пластических материалов. Л; M; Сепаратор из латуни.

Обозначения, характеризующие конструктивные отличия подшипников и специальные технические требования (суффиксы)

ГОСТ; SNR; Описание. A; A; Подшипники повышенной грузоподъемности. М; E; Модифицируемый контакт для роликовых, сферических двухрядных подшипников. Ш**; М**; Нормы шумности подшипников. H; B33, W33; Канавка и отверстия в наружном кольце для однорядных роликовых и сферических двухрядных роликоподшипников.

Обозначение класса точности подшипников (префиксы)

ГОСТ; SNR; Описание. 0; P0 (J.0); Нормальный класс точности. 6X; P6X; Промежуточный класс точности для конических подшипников. 6; P6 (J.6); Повышенный. 5; P5 (J.5); Высокий. 4; P4 (J.4); Прецизионный. 2; P2 (J.2); Сверхпрецизионный.

Обозначение радиального зазора подшипников (префиксы)

ГОСТ; SNR; Описание. 2; С2 (J2.); Уменьшенный зазор, меньший, чем нормальный для сферических двухрядных роликоподшипников. 3; C3 (J3.); Увеличенный зазор, больший, чем нормальный для сферических двухрядных роликоподшипников. 4; C4 (J4.); Увеличенный зазор, больший, чем C3 для сферических двухрядных роликоподшипников. 5; C5 (J5.); Увеличенный зазор, больший, чем C4 для сферических двухрядных роликоподшипников. 5; C2 (J2.); Уменьшенный зазор, меньший, чем нормальный для радиальных роликовых подшипников. 6; C2 (J2.); Уменьшенный зазор, меньший, чем нормальный. 7; C3 (J3.); Увеличенный зазор, больший, чем нормальный. 8; C4 (J4.); Увеличенный зазор, больший, чем J3.. 9; C5 (J5.); Увеличенный зазор, больший, чем J4..

Основные серии и типы подшипников

Обозначение основных серий и типов подшипников

Cерия; Тип. ГОСТ; SNR. 100; 6000; Однорядные радиальные шариковые подшипники основной конструкции. 200; 6200. 300; 6300. 400; 6400. 7000100; 16000. 1000800; 61800. 1000900; 61900. 50100; 6100N; Однорядные радиальные шариковые подшипники со стопорной канавкой на наружном кольце. 50200; 6200N. 50300; 6300N. 50400; 6400N. 60100; 6000Z; Однорядные радиальные шариковые подшипники с одной защитной шайбой. 60200; 6200Z. 60300; 6300Z. 80100; 6000ZZ; Однорядные радиальные шариковые подшипники с двумя защитными шайбами. 80200; 6200ZZ. 80300; 6300ZZ. 160100; 6100E; Однорядные радиальные шариковые подшипники с односторонним уплотнением. 160200; 6200E. 160300; 6300E. 180100; 6100EE; Однорядные радиальные шариковые подшипники с двухсторонним уплотнением. 180200; 6200EE. 180300; 6300EE. 180500; 62200EE. 180600; 62300EE. 480200; UC200; Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, c удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу. 480300; UC300. 580200; 6200SEE; Однорядные радиальные шариковые подшипники со сферическим наружным кольцом и двухсторонними уплотнениям. 580300; 6300SEE. 910500; 4200; Двухрядные радиальные шарикоподшипники. 1200; 1200; Сферические шариковые подшипники с цилиндрическим отверстием. 1300; 1300. 1500; 2200. 1600; 2300. 111200; 1200K; Сферические шариковые подшипники с коническим отверстием. 111300; 1300K. 111500; 2200K. 111600; 2300K. 11200; 1200K+H200; Сферические шариковые подшипники на закрепительных втулках. 11300; 1300K+H300. 11500; 2200K+H2200. 11600; 2300K+H2300. 2200; N 200; Радиальные роликовые подшипники без бортов на наружном кольце. 2300; N 300. 2500; N 2200. 2600; N 2300. 42200; NJ 200; Радиальные роликовые подшипники с однобортовым внутренним кольцом. 42300; NJ 300. 42400; NJ 400. 42500; NJ 2200. 42600; NJ 2300. 32200; NU 200; Радиальные роликовые подшипники без бортов на внутренним кольцом. 32300; NU 300. 32400; NU 400. 32500; NU 2200. 32600; NU 2300. 92200; NUP 200; Радиальные роликовые подшипники с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. 92300; NUP 300. 92500; NUP 2200. 92600; NUP 2300. 3500; 22200; Сферические роликовые подшипники с цилиндрическим отверстием. 3600; 22300. 3003100; 23000. 3003700; 23100. 3003200; 23200. 4003100; 24000. 4003700; 24100. 113500; 22200K; Сферические роликовые подшипники с коническим отверстием. 113600; 22300K. 3113100; 23000K. 3113700; 23100K. 3113200; 23200K. 4113100; 24000K. 4113700; 24100K. 103500; 22200K+H300 или 22200K+H3100; Сферические роликовые подшипники на закрепительных втулках. 103600; 22300K+H2300. 3013100; 23000K+H3000. 3013700; 23100K+H3100. 3013200; 23200K+H2300. 1036900; 71900CV*; Радиально-упорные однорядные подшипники. 1046900; 71900HV*. 36100; 7000CV*. 46100; 7000HV*. 66100; 7000B. 36200; 7200CG1*. 46200; 7200HG1*. 66200; 7200B. 66300; 7300B. 236100; 7000CVDB*; Радиально-упорные подшипники, сдвоенные по схеме “О”. 246100; 7000HVDB*. 236200; 7200CG1DB*. 246200; 7200HG1DB*. 336100; 7000CVDF*; Радиально-упорные подшипники, сдвоенные по схеме “X”. 346100; 7000HVDF*. 336200; 7200CG1DF*. 346200; 7200HG1DT*. 436100; 7000CVDT*; Радиально-упорные подшипники, сдвоенные по схеме “тандем”. 446100; 7000HVDT*. 436200; 7200CG1DT*. 446200; 7200HG1DT*. 176200; QJ200; Шариковые подшипники с четырёхточечным контактом. 176300; QJ300. 3056200; 3200B; Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники. 3056300; 3300B. 7200; 30200A; Радиально-упорные конические роликовые подшипники. 7300; 30300A. 2007300; 31300A. 2007100; 32000A. 7500; 32200A. 7600; 32300A. 3007700; 33100A. 3007200; 33200A. 27500; 32200B. 27600; 32300B. 8100; 51100; Упорные шариковые подшипники. 8200; 51200. 8300; 51300. 8400; 51400. 9039300; 29300; Упорные сферические роликовые подшипники. 9039400; 29400.

Примечание:

* высокопрецизионные подшипники.

Пример расшифровки обозначений:

- 160306E (ГОСТ) или 6306EG15 (SNR) – радиальный шариковый подшипник cерии 300 c внутренним диаметром 30 мм, односторонним уплотнением и сепаратором из пластмассы;

- 2-246200 (ГОСТ) или 7220HG1DBJ82 (SNR) – спаренные по схеме “O”радиально-шариковые подшипники cерии 200 c внутренним диаметром 100 мм, изготовляемые по классу точности 2;

- 70-2340ЛМ (ГОСТ) или N340EMC3 (SNR) - радиальный роликовый подшипник без бортов на наружном кольце серии 300 c внутренним диаметром 200 мм, изготовленный по нормальному классу точности, с модифицированным контактом, латунным сепаратором и увеличенным радиальным зазором;

- 30-3013136ЛМН (ГОСТ) или 23036EKW33MC3+H3036 (SNR) - сферический роликовый подшипник серии 3000  c внутренним диаметром 180 мм, изготовленный по нормальному классу точности, с модифицированным контактом, латунным сепаратором, увеличенным радиальным зазором и канавкой с отверстиями для смазки.

За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании “Автовентури”.

Сепараторы подшипников SNR

Смотрите также:

Назначение сепараторов

Сепаратор - один из основных компонентов стандартных подшипников качения. Основным назначением сепаратора является:

- удержание тел качения на соответствующем расстоянии друг от друга и предотвращение непосредственного контакта между соседними телами качения для поддержания минимального трения и, следовательно, тепловыделения;

- поддержание равномерного распределения тел качения по всей окружности и обеспечение равномерного распределения нагрузки и бесшумного и равномерного вращения подшипника;

- направление тел качения в ненагруженной зоне для улучшения условий качения в подшипнике и предотвращения проскальзывания;

- удержание тел качения при снятии кольца в разъемных подшипниках в процессе монтажа или демонтажа.

Основные типы сепараторов и их применение

Подшипники (а значит и сепараторы) подвергаются различному воздействию сил трения, растяжения, инерции  и т.п. Поэтому конструкция и материал имеют первостепенное значение для обеспечения работоспособности сепаратора, а также эксплуатационной надежности подшипника в целом. Поэтому SNR предлагает различные типы стандартных сепараторов, изготавливаемых из разных материалов для разных типов подшипников. Ниже приведены характеристики основных типов сепараторов используемых в серийно производимых подшипниках SNR.

Литые (полимерные) сепараторы

| Параметры и условия работы | Описание | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Предельная скорость вращения | Не влияют на скорость вращения подшипников |  |
| Рабочая температура | Для полиамида 6/6: ограничена при постоянной работе до 120°С, кратковременно - до 150°С. Для других материалов: проконсультируйтесь у представителей SNR |  |
| Эффективность смазывания | Обладают низким коэффициентом трения, обеспечивают хорошую производительность в условиях недостаточного смазывания |  |
| Вибростойкость | Великолепная производительность из-за малого веса, эластичности материала |  |
| Мгновенное ускорение и торможение | Великолепная производительность при граничных условиях работы из-за малого веса, эластичности материала |  |
| Несоосность между валом и корпусом | Великолепная производительность из-за эластичности материала |  |
| Комментарии | Такие сепараторы могут заменять стальные в подшипниках разных типов, работающих в нормальных условиях. |  |

Штампованные стальные и латунные сепараторы

| Параметры и условия работы | Описание | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Предельная скорость вращения | Не влияют на скорость вращения подшипников |  |
| Рабочая температура | Не ограничена |  |
| Эффективность смазывания | Трение пары "металл-металл" требует адекватного смазывания |  |
| Вибростойкость | Ограниченная из-за небольшой механической сопротивляемости, особенности установки, потенциальному дисбалансу |  |
| Мгновенное ускорение и торможение | Риск повреждения сепаратора |  |
| Несоосность между валом и корпусом | Риск повреждения сепаратора |  |
| Комментарии | - |  |

Механически обработанные (кованные) латунные сепараторы

| Параметры и условия работы | Описание | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Предельная скорость вращения | Позволяют увеличить предельные скорости вращения подшипников |  |
| Рабочая температура | Не ограничена |  |
| Эффективность смазывания | Низкий коэффициент трения пары "латунь-металл" |  |
| Вибростойкость | Великолепная вибростойкость, обеспечивают идеальный контроль положения вращающихся тел качения даже в присутствии неравномерных динамических нагрузок |  |
| Мгновенное ускорение и торможение | Обладают высокой механической сопротивляемостью к граничным условиям работы, однако имеют высокую инертность и малую податливость материала |  |
| Несоосность между валом и корпусом | Не рекомендуется к применению |  |
| Комментарии | Cепараторы имеют высокую стоимость. Чувствительны к электролитическим процессам в присутствии влаги |  |

Механически обработанные сепараторы из текстолита (на основе фенольной смолы)

| Параметры и условия работы | Описание | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Предельная скорость вращения | Применение сепараторов центрируемых по обойме подшипников позволяет увеличить предельные скорости вращения подшипников |  |
| Рабочая температура | Постоянная рабочая температура до плюс 110°С |  |
| Эффективность смазывания | Обладают низким коэффициентом трения, что обеспечивает великолепные антифрикционные свойства |  |
| Вибростойкость | Хорошая производительность подшипников в условиях вибраций с сепаратором центрируемый по обойме подшипника. Обладают малой инерцией, хорошим динамический балансом |  |
| Мгновенное ускорение и торможение | Великолепная производительность из-за малой инерции, хорошей механической сопротивляемости к граничным условиям работы |  |
| Несоосность между валом и корпусом | Не рекомендуется к применению |  |
| Комментарии | Cепараторы имеют высокую стоимость. Обычно применяется с высокоскоростными и/или высокопрецизионными подшипниками |  |

Подшипники с нестандартными сепараторами выпускают SNR по специальным  заказам. К примеру, подшипники с сепараторами из бронзы (рабочая температура до 200°С) или полиэфирэфиркетона (постоянная рабочая температура до 120°С, кратковременно до 150°С).