Установка газомазутной горелки

00.8098.016

| #### Поз | Обозначение | Наименование | ## Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Документация |  |  |
|  | 00.8098.016 СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  | 00.8362.013 МЧ | Камера сгорания Монтажный чертеж |  |  |
|  |  | ##### Сборочные единицы |  |  |
| 2 | 00.1822.056 | Колено с фланцем | 1 |  |
| 3 | 00.3842.004 | Короб воздушный | 1 |  |
|  |  | ##### Детали |  |  |
| 8 | 00.3406.383-01 | Пластина ЛистБ5ГОСТ19903−74ВСт3кпГОСТ16523−70 100±1х200±2 | 2 | 1,25 кг |
| 9 | 00.3470.219-01 | Полукольцо | 2 |  |
| 10 | 00.3406.144-21 | Пластина ЛистБ5ГОСТ19903−74ВСт3кпГОСТ16523−70 80±1х70±2 | 2 | 0,22 кг |
|  |  | ##### Стандартные изделия |  |  |
| 13 | СТП30.7801-198-05 | Болт М16х30.36С ГОСТ7798-70 | 12 |  |
| 14 | СТП30.7901-011-85 | Гайка М16.4С ГОСТ5915-70 | 12 |  |
|  |  | ##### Прочие изделия |  |  |
| 16 | 880.00.000-04 | Горелка ГМП-16 | 1 | Покупное изделие |
| 17 |  | Запальное защитное устройство ЗЗУ-4 | 1 |  |
|  |  | ##### Материалы |  |  |
| 19 |  | Картон асбестовый КАОН-1-10 ГОСТ2850-75 | 4 | Заводом не поставляется |
| 20 |  | Картон асбестовый КАОН-1-5 ГОСТ2850-75 | 5,5 |  |