Технические характеристики выпрямителя приведены в таблице

| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| --- | --- |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток ,А, не менее | 315 |
| Номинальное рабочее напряжение.В, не менее | 40 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 50-325 |
| Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 16-40 |
| Первичная мощность, кВт, не более | 21 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 60 |
| Крутизна наклона внешних характеристик, В/А, не более | 0,04 |

Работоспособность выпрямителя обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10% до плюс 5% от номинального.

Номинальная продолжительность нагрузки ПВ=60% (при продолжительности цикла сварки 10 мин).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Выпрямитель представляет собой установку, обеспечивающую преобразование энергии трехфазной сети переменного тока в энергию постоянного тока с созданием необходимой жесткой характеристики и обеспечением регулирования необходимого сварочного (рабочего) напряжения в требуемых пределах.

Выпрямитель обеспечивает плавно-ступенчатое регулирование рабочего напряжения, плавное регулирование осуществляется потенциометром на пульте управления выпрямителя, который подключается к разъему, и переключателем.

Плавное регулирование осуществляется только под нагрузкой. Ступенчатое регулирование осуществляется переключателем SA1.

Подключение к питающей сети осуществляется при помощи разъема. Схема электрическая принципиальная выпрямителя приведена на рисунке.

Включением выключателя QF1 напряжение сети подается на исполнительные цепи, при этом загорается лампочка HL1.После нажатия кнопки SB1, срабатывает цепочка (КМ1М,  КК1, К1, КМ2) и напряжение сети подается на силовой трансформатор Т1 .Пониженное напряжение трансформатора Т1 через рабочие обмотки дросселя L1 подается на выпрямляющие диоды. Постоянное напряжение сглаживается дросселем L2, который имеет управляющие обмотки для обеспечения необходимой внешней характеристики на малых токах, и подается на выход выпрямителя. Выключение выпрямителя производится кнопкой SB2.

Выпрямитель выполнен на кремниевых диодах. Дроссель насыщения обеспечивает плавно-ступенчатое дистанционное регулирование рабочего напряжения, его стабилизацию и высокую надежность.

В выпрямителе использованы: бесшпилечная конструкция магнитопровода силового трансформатора, бесступенчатая автоматическая подстройка индуктивности сварочной цепи, позволяющая снижать потери рабочего времени при переходе на другие режимы.

Выпрямитель состоит из понижающего трехфазного трансформатора с пускателем, дросселей насыщения и сглаживающего, блоков кремниевых вентилей и управления, ниши для установки блока управления сварочным полуавтоматом.