СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

СТ СЭВ 4409-83

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ СЭВ

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Постановлением Государственного комитета ССОР по делам строительства от 12 декабря 1984 г. № 207 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 4409—83 «Единая система проектно-конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Правила выполнении чертежей деревянных конструкций»

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

в народном хозяйстве СССР

с 01.01.86

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.01.86

|  | СТАНДАРТ СЭВ | СТ СЭВ 4409—83 |
| --- | --- | --- |
|  | Единая система |  |
| СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ | проектно-конструкторской документации СЭВ ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Правила выполнения чертежей |  |
|  | деревянных конструкций | Группа Т52 |

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает правила выполнения рабочих чертежей деревянных строительных конструкций зданий и сооружений всех видов.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Чертежи деревянных конструкций необходимо выполнять с соблюдением общих требований стандартов  СЭВ ЕСКД, в том числе СТ СЭВ 3335—81.

1.2. В состав чертежей деревянных конструкции, как правило, включают:

1) чертежи элементов деревянных конструкции, предназначенные для их изготовления в заводских условиях или на строительной площадке;

2) чертежи деревянных конструкций, предназначенные для производства строительно-монтажных работ.

# 2. ЧЕРТЕЖИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Чертежи выполняют, как правило, в следующих масштабах:

— сборочные (обзорные) чертежи — 1:10; 1:20; 1:50;

— чертежи выносных элементов и деталей — 1:1; 1:2; 1:5; 1:10; 1:20.

2.2. Правила выполнений  линий на чертежах — по СТ СЭВ 1178—78. При этом выполняют сплошной прямой:

толстой линией — видимые контуры на видах и разрезах;

очень толстой линией — клееные соединения и арматуру в конструкциях.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации Дрезден, декабрь 1983 г.

2.3. Условное графическое обозначение дерева в сечении следует изображать в соответствии с СТ СЭВ 860—78. При необходимости изображения других древесных материалов допускается пользоваться дополнительными графическими условными обозначениями.

2.4. Изображения соединений и крепежных деталей следует выполнять в соответствии с СТ СЭВ 138—81 и СТ СЭВ 1978-79. Дополнительные упрощенные и условные изображения в соединениях приведены в таблице.

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
| соединения | Упрощенное | Условное |
| На шпонках |  |  |
| На скобах |  |  |
| На коннекторах |  |  |

2.5. Допускается элементы деревянных конструкций на сборочных чертежах изображать упрощенно или схематически, дополняя их выносными элементами в более крупном масштабе с необходимой степенью детализации.

2.6. На чертежах элементов приводят размеры и другие необходимые данные по изготовлению и контролю.

2.7. На чертежах при необходимости приводят указания по антисептированию, био- и огнезащите.

Примеры выполнения чертежей элементов деревянных конструкций приведены в Информационном приложении 1.

# 3. ЧЕРТЕЖИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Чертежи выполняют, как правило, в следующих масштабах:

— чертежи схем расположения элементов — 1:50; 1:100; 1:200;

— фрагменты — 1:50; 1:100;

— выносные элементы — 1:2; 1:5; 1:10; 1:20.

3.2. На схемах расположения элементы деревянных конструкций изображают схематически — одной линией или контуром.

3.3. При выполнении схем расположения элементы конструкций изображают одной линией по оси элемента, в местах монтажных соединений допускается линию прерывать. Элементы, которые не могут быть изображены одной линией (столбы и прогоны в сечении и др.), выполняют контуром или условными  знаками (, I, +, ).

3.4. При выполнении элементов конструкций на схемах расположения контурами все элементы изображают по их внешним граням.

3.5. При изображении элементов конструкций на схемах расположения применяют следующие типы линии:

для элементов, выполняемых в одну линию, — сплошную очень толстую линию;

для элементов, выполняемых контуром или условными графическими знаками, — сплошную толстую линию.

3.6. При изображении элементов конструкций на схемах расположения контуром применяют следующие типы линий:

— на видах — тонкую сплошную линию;

— в сечении — толстую сплошную линию.

3.7. Пример выполнения схемы расположения элементов деревянной конструкции приведен в Информационном приложении 2.

3.8. Пример чертежа анкеровки деревянных конструкций приведен в Информационном приложении 3.

# ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Деревянная составная балка на шпонках

Черт. 1

Узлы деревянных конструкций

а — клееное узловое соединение (1 — продольный элемент верхнего пояса,

2 и 3 — раскосы, 4 — соединительный элемент с фасонкой);

б — гвоздевое узловое соединение (1 и 2 — раскосы, 3 — продольный

элемент нижнего пояса)

Черт. 2

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Черт. 3