ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МУЛЬТИСКАНЕР

типа TS79

IEC-1010

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Мультисканер TS79 является детектором с расширенными возможностями применения при поиске различных неоднородностей в сплошных массивах. Мультисканер позволяет определить и обнаружить расположение проводников электрического тока переменного напряжения, металлические предметы, гвозди, штифты, распорки и прочие крепежные элементы. Прибор может быть применен в строительстве, при монтаже оборудования и т.д.

2. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИБОРА

2.1. Поиск центра включений неоднородностей в массивах стен, полов, потолков.

2.2. Поиск деревянных и металлических крепежных элементов в массиве различных материалов.

2.3. Поиск скрытых металлических предметов (гвозди, трубы, арматура в железобетонном массиве и т.д.).

2.4. Обследование проводников электрического тока переменного напряжения для поиска проводников, находящихся под напряжением.

2.5. Прибор обладает функцией автоматического отключения.

2.6. Прибор оснащен системой автоматической калибровки.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Мультисканер TS79 может быть использован для следующих задач:

1.Надежное, безопасное крепление навесных шкафчиков, полок, зеркал, картин и проч.

2. Установка потолочных вентиляторов и люстр.

3. Поиск металлических труб в бетоне.

4. Поиск электротехнических коробок, вытяжной вентиляции, кабельных каналов, арматуры в железобетоне, трубопроводов

5. Обследование проводников под напряжением под поверхностью потолка, стен, пола.

4. ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Мультисканер имеет минимум функциональных органов управления, что значительно упрощает его использование в работе.

Кнопка SELECT предназначена для переключения в требуемый режим поиска (поиск  неоднородностей (неметаллических предметов в массиве стены), поиск металлических предметов, поиск  проводников под напряжением переменного тока (электропроводка)).

Кнопка TEST предназначена для проведения поиска. Во время поиска она должна удерживаться нажатой.

На дисплее отображается столбчатый индикатор, который указывает на момент прохождения границы включения в стену (т.е. проекции предмета на поверхность стены). Кроме того, данный момент сигнализируется световым и звуковым сигналами.

На дисплее также отображается индикатор питания прибора в случае, когда ресурс гальванического элемента исчерпан.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

В зависимости от выбранного режима обнаружения скрытых предметов на дисплее отображается соответствующий значок.

5.1. Поиск неоднородностей

1. Выбрать режим поиска неоднородностей, расположить сканер напротив стены, нажать и удерживать переключатель TEST, прибор издаст три коротких гудка. Медленно двигайте прибор в стороны по стене.

2. В момент появления центрального столбика на дисплее прибора  остановите его перемещение относительно стены. Появление центрального столбика означает обнаружение границы неоднородности. Отметьте эту точку над канавкой на верхней части прибора (не отпускайте при этом переключатель TEST).

3. Продолжить перемещение прибора вдоль  стены пока центральный столбик не исчезнет. Затем, удерживая переключатель переместить

прибор в обратном направлении и обнаружить другую границу, действуя таким же образом, как и в прямом направлении. Средняя точка между двумя отметками и будет центром неоднородности.

Поправки при ошибках: если ЖК-дисплей начинает мигать и издавать сигналы-гудки, передвинуть прибор на несколько дюймов и повторить процедуру снова.

Примечания

1. Обнаружение неоднородностей можно проводить на стенах, оклеенных обычными бумажными  обоями. Прибор может не сработать при поиске через поверхности, покрытые материалами с фольгированной основой или материалом на металлизированной основе.

2. Если прибор случайно был расположен над неоднородностью, то центр неоднородности не определится, пока не определятся границы неоднородности.

3. Поверхность, через которую требуется определить неоднородность, должна быть плоской.

4. Рекомендуется при проведении работ по обнаружению металла/проводника под напряжением  убедиться, что рейка или деревянный предмет не является трубой или кабелем. Заметьте, что могут быть обнаружены маленькие потайные винты или гвозди.

5. Во время использования прибора другую руку следует держать дальше от прибора во избежание появления ошибок.

5.2. Поиск металлов.

Выбрать режим поиска металла, держите прибор в пространстве вдалеке от металлических предметов. Нажмите и держите переключатель TEST. Прибор издаст три коротких гудка. Прислонить прибор к стене и медленно передвигайте прибор из стороны в сторону вдоль поверхности. Принцип поиска  металлического предмета аналогичен описанному выше алгоритму поиска неметаллических неоднородностей.

5.3. Поиск проводников под напряжением переменного тока

Для обеспечения максимальной чувствительности прибора при поиске скрытой проводки, начните работы с того, чтобы прибор находился вдалеке от токоведущих проводов.

Выбрать режим поиска проводников под напряжением переменного  тока, нажмите и держите переключатель TEST, прибор издаст три коротких гудка. Принцип поиска  проводников под напряжением переменного  тока, аналогичен описанному выше алгоритму поиска неметаллических неоднородностей.

Примечания

1. Провода, залегающие глубже от поверхности стены, чем пределы прибора по глубине обнаружения, проложенные в кабельных каналах или за фанерной перегородкой, прибором обнаружены не будут. Будьте осторожны в этих случаях.

2. Трение и удары прибора по поверхности стены могут привести к появлению статического электричества, что в свою очередь может привести к снижению точностных характеристик прибора.

3. Утечка тока. Из-за того, что прибор обладает высокой чувствительностью даже к малому току, то прибор может дать ошибочные показания в следующей ситуации: проводник с плохой изоляцией касается влажной стены. Прибор покажет в таком случае напряжение на стене. Прибор показывает потенциальную опасность, которая может быть впоследствии проверена с помощью вольтметра.

Примечание

Во избежание недоразумений убедитесь, что вблизи нет других дополнительных неоднородностей. Могут быть потолочные балки переменой ширины, обрыв трубы и т.д.

Для выбора требуемого режима поиска нужно просто нажать переключатель SELECT и посмотреть на значок, отображаемый на дисплее.

При появлении центрального столбика на дисплее, прибор использует также световую индикацию и издает продолжительный гудок.

6. ВНИМАНИЕ

Экранированные провода, провода в металлической оболочке или провода в металлических кабельных каналах, металлических или толстых, плотных стенах не могут быть обнаружены.

Будьте осторожны при проведении таких работ как забивание гвоздей в стену, сверление отверстий, штробление стен, потолков, полов, т.к. они могут скрывать проводку или трубы вблизи поверхности.

При работе в непосредственной близости около электропроводки всегда выключайте подачу на них напряжения.

В зависимости от близости электропроводки или труб к поверхности  стены, прибор может обнаруживать их таким же образом, как и неоднородности. Будьте осторожны при монтаже крепежных элементов, штроблении, сверлении стен, полов, потолков, т.к. они могут скрывать как трубы, так и электропроводку.

6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Глубина обнаружения | Режим поиска неоднородностей |  | до 2 см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим поиска металла |  | 2,5-1,5 см для меди до 7,5 для стали |
|  | Режим поиска электропроводки |  | до 5 см для 90-250В 50-60Гц |
| Условия эксплуатации |  | -7 ÷ 40˚ С, относ. влажность не более 75% |  |
| Условия хранения |  | -20 ÷ 50˚ С, относ. влажность не более 85% |  |
| Питание |  | 6F22, «Корунд» 9В |  |
| Габариты |  | 159×81×31.5 |  |
| Масса |  | 230г. (с батареей) |  |

Глубина обнаружения и точность определения границ зависит от плотности материала, состояния поверхности и проч.

7. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Когда на дисплее появляется символ выработки ресурса гальванического элемента питания, его следует заменить на новый. Для этого снять крышку на задней стенке прибора, заменить батарейку и закрыть крышку.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)