## Ножницы секторные для резки кабеля

J 75

(с телескопическими ручками)

ПАСПОРТ.

Инструкция по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

-	Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

-	Не допускается резка стальных прутков, арматуры, троса, а также кабеля, армированного стальной проволокой!

- НАЗНАЧЕНИЕ

Ножницы секторные J75 предназначены для резки медных кабелей сечением до 3х120мм2, и алюминиевых кабелей сечением до 3х240мм2, диаметром 75мм, бронированных стальной или алюминиевой лентой и небронированных.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное сечение медного кабеля, мм2 :		- 3х120

Максимальное сечение алюминиевого кабеля, мм2 :	- 3х240

Максимальный диаметр кабеля, мм :	                        - 75

Габариты, мм : 						- 420х120х35

Масса, кг :							- 3,7

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

а) Перед работой необходимо тщательно смазать механизм ножниц густой смазкой, соответствующей климатическим условиям работы.

б) Отведите подвижную рукоятку ножниц до упора так, чтобы она надавила на фиксатор храповика, подвижное лезвие  перейдет в свободное положение.

в) Откройте подвижное лезвие, вставьте кабель в отверстие между ножами, закройте подвижное лезвие и совершайте возвратно-поступательные движения подвижной рукояткой до тех пор, пока кабель не будет перерезан

г) Если во время резки необходимо отвести подвижное лезвие назад, действуйте, как описано в пункте б).

д) Если есть необходимость в увеличении усилия на рукоятках, выдвигаются телескопические ручки. Поворотом на 90 градусов против часовой стрелки ослабляется фиксатор, и рукоятка выдвигается, затем проворачивается по часовой стрелке.

е) В случае незначительного повреждения режущей кромки лезвий возможна их самостоятельная заточка и дальнейшее использование.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- после работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите ножницы ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;

- не допускайте ударов по ножницам либо их падения;

- условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;

- при длительном хранении ножниц необходимо смазать их антикоррозийной смазкой.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации  ножниц 6 (шесть) месяцев со дня продажи.

В течение указанного срока гарантийный ремонт или замена производится продавцом только в случае соблюдения условий эксплуатации и обслуживания, а также при наличии паспорта с печатью продавца и отметками о продаже.

6. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

№ изделия      _________________________________

Дата продажи:	«_____» __________________ 200___ г.