ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПАТРОН ТОКАРНЫЙ

самоцентрирующий трехкулачковый

Ø250

3234-250/6 CT

(с креплением на конус по ГОСТ 2675-80)

DIN 55027

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Патрон токарный самоцетрирующий трехкулачковый относится к классу спирально-реечных самоцентрирующих трехкулачковых патронов с цилиндрическим пояском и креплением на токарном станке через промежуточный фланец. Самоцентрирующие спирально-реечные токарные патроны предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки.

### Применяются в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. В трехкулачковых самоцентрирующих патронах закрепляют заготовки круглой и шестигранной формы или круглые прутки большого диаметра. В отличие от токарных патронов клинореечного типа, не требуют времени на переналадку в том случае, когда требуется установка на другой диаметр зажима.

Токарный патрон типа 3234-250/6 CT выпускается в соответствии с  ГОСТ 2675-80 и разработан специально для работы на станках, эксплуатирующихся ранее на заводах СССР, а сегодня на российских заводах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус патрона токарного выполнен из высококачественного спе-циального чугуна.

Рис.1 Общий вид  трехкулачкового токарного патрона

Технические характеристики токарного патрона приведены в таблице 1

Технические характеристики токарного патрона

Таблица 1

| Наименование параметров | Значения величин |
| --- | --- |
| Диаметр наружный D, мм | 250 |
| Межцентровый диаметр расположения крепежных отверстий, мм: | 133,4 |
| Диаметр отверстия в корпусе, мм | 76 |
| Максимально допустимая частота вращения, мин ' | 2000 |
| Высота патрона без кулачков, мм | 103,5 |
| Вылет прямого кулачка, мм | 33 |
| Масса патрона, кг | 32 |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 |
| Крепеж | 4 болта М12 |
| Min сила зажима, DaH | 46000 |

С помощью токарного патрона, используя прямые и обратные кулачки, можно зафиксировать заготовки следующего диапазона размеров

Кулачок прямой предназначен для закрепления обрабатываемой заготовки за наружную поверхность для вала или за внутреннюю поверхность отверстия в заготовке. Кулачок обратный предназначен для закрепления обрабатываемой заготовки за наружную поверхность.

Точностные характеристики токарного патрона

Рис.2.1. Токарный патрон на холостом ходу

патрон обеспечивает следующие точностные характеристики: Радиальное  биение a  – 0,04мм;

Торцевое биение c – 0,025мм.

Закрепляя заготовку в патроне можно добиться следующих характеристик:

Схема I :

Рис. 2.2. Токарный патрон с креплением за внешнюю поверхность заготовки с прямыми кулачками

диапазон закрепляемых заготовок  от 5 до 118мм;

Радиальное  биение a на длине 80 мм – 0,04мм.

Схема II :

Рис. 2.3. Токарный патрон с креплением заготовки за внешнюю поверхность  с обратными кулачками

диапазон закрепляемых заготовок  от 77 до 250мм;

Радиальное  биение b – 0,045мм;

Торцевое биение c – 0,025мм.

Схема III:

Рис. 2.4. Токарный патрон с креплением заготовки за внутреннюю поверхность с прямыми кулачками

диапазон закрепляемых заготовок  от 62 до 256мм;

Радиальное  биение b  – 0,045мм;

Торцевое биение c – 0,025мм.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Конструкция спирально-реечного токарного патрона представлена на рис.3.

Рис.3 Конструкция спирально-реечного токарного патрона.

Кулачки 1, 2 и 3 патрона перемещаются одновременно с помощью диска 4. На одной стороне этого диска выполнены пазы (имеющие форму архимедовой спирали), в которых расположены нижние выступы кулачков, а на другой - нарезано коническое зубчатое колесо, сопряженное с тремя коническими зубчатыми колесами 5. При повороте ключом одного из колес 5 диск 4 (благодаря зубчатому зацеплению) также поворачивается и посредством спирали перемещает одновременно и равномерно все три кулачка по пазам корпуса 6 патрона. В зависимости от направления вращения диска кулачки приближаются к центру патрона или удаляются от него, зажимая или освобождая деталь. Кулачки изготовляют трехступенчатыми и для повышения износостойкости закаливают.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Патрон токарный расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

4.2. Стяжные болты завернуть в корпус патрона, затянув до упора гаечным ключом на 19мм.

4.2. Закрепить патрон на станок, затянув все болты, прилагаемыми гайками, затянув их гаечным ключом на 19мм и проверив надежность крепления.

4.3. Запустить станок, установить малые обороты и проверить с помощью вспомогательного измерительного инструмента значения радиального и торцевого биений патрона на холостом ходу.

4.4. После проверки правильности крепления можно перейти к  работе на станке.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- патрон токарный в сборе с прямыми кулачками;

- комплект обратных кулачков;

- комплект крепежных элементов (болты М10 с гайками) ;

- ключ шестигранный S10;

- ключ четырехгранный ⅔′′;

- паспорт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление патрона токарного должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Патрон токарный подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения патрона токарного без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия эксплуатации токарного патрона трехкулачкового - ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию патрона.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) патрона трехкулачкового, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)