консервационное К-17.

9.2. Срок хранения магнитного штатива без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАТИВ МАГНИТНЫЙ

ISO 9001

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штатив магнитный предназначен для крепления измерительных головок и других приборов и закрепления на стальных, чугунных поверхностях. Малые габариты и вес, в сочетании с высоким усилием закрепления позволяют использовать штативы для установки и выверки деталей, а также для проведения измерений непосредственно на станках.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2* по ГОСТ 15150 - 69.

1.3. Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С.

1.4. Область применения - машиностроение.

1.5. Магнитное основание штатива имеет нижнюю магнитную поверх-ность. Закрепляемая в штативе измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения штатива. Магнитное основание позволяет устанавливать штатив на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. На нижней поверхности выполнена призматическая выемка, позволяющая закреплять штатив для измерительных головок на цилиндри-ческих поверхностях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штатив для измерительных головок позволяет закреплять измерительные индикаторные головки как оснащенные ушком для крепления, так и для головок, закрепляемых на стержне.

Основание - призматическое магнитное.

Таблица 1

Технические характеристики штативов на магнитном основании

| Параметр | Наименование модели |  |
| --- | --- | --- |
|  | WCZ-6C | WCZ-8C |
| Диаметр отверстия под индикаторную головку | Ø5 | Ø5 |
| Опорный стержень |  |  |
| длина | 175 | 175 |
| диаметр | 12 | 12 |
| Подвижный стержень |  |  |
| длина | 150 | 150 |
| диаметр | 10 | 10 |
| Рабочий угол перемещения инструмента, град | 150 | 150 |
| Масса, кг | 1,5 | 1,7 |
| Габариты магнитного основания | 55×50×63 | 55×50×69 |
| Усилие отрыва, Н | 588 | 784 |

Механический фиксатор положения плеча позволяет закрепить индика-тор в любом положении.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  стойка;

- футляр;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штатив с магнитным основанием.

5.2. Протереть штатив, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Закрепить на рабочем месте (на станке) штатив с магнитным основанием, поместив устройство на станок или верстак и повернув рукоятку на основании стойки в положение «ON». Закрепить измерительный прибор в лапке стойки.

6.2. По окончании работы снять измерительный прибор, повернуть рукоятку на основании стойки в положение «OFF».

6.3. Протереть изделие (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить штатив магнитный в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей магнитного штатива маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Штатив магнитный подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло