ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

ротационный

(построитель плоскостей)

ISO 9002

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Лазерный ротационный уровень - прибор для дистанционного измерения по горизонтальной линии. Лазерное устройство широко применяется в областях строительства и внешнего обустройства ландшафтов, а также при проведении  строительных и монтажных работ, землеустроительных и дорожных работ, при прокладке коммуникаций и является прибором с особенно высокой световой интенсивностью.

1.2. Прибор предназначен для разбивки и задания рабочих плоскостей в строительно-монтажных работах как снаружи, так и внутри помещений, особенно, при производстве монтажных работ одним человеком: использования при выполнении строительных и отделочных  внутренних и наружных работ: при устройстве полов, укладке паркета, керамической плитки, установке перегородок, оконных и дверных блоков, при монтаже мебели, а также при прокладке трубопроводов и кабельных сетей, при заливке стяжки полов, монтаже подвесных потолков и т.д.

1.3. Позволяет производить вертикальную разметку, монтаж вертикальных конструкций, использовать вертикальную плоскость в качестве линии отвеса, определять положение наклонных конструкций - таких как лестницы, крыши и т.д., а также применять для маркировки стенных отверстий и линий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон - 30 м (максимум)

Скорость вращения 600 оборотов в мин. (внеш.)

150 оборотов в мин. (внутр.)

Масса  менее 1,4 кг (включая батарейки)

Батарейки 1,5В  (типоразмер АА)

Точность пузырьковых уровнемеров - 0,5 мм/м

Мощность лазерного излучения - менее 1 мВт

Длина волны видимого света (красный) - 650 нм

Класс лазерного источника - 2

Класс защиты - 3

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (-10 ÷ +50)˚С.

3.2. Корпус лазерного уровня защищен от воздействия пыли и влаги (IP65).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

лазерный уровень;

тренога;

кейс;

элементы питания (типоразмер АА).

прямой линии. Луч регулируется по вертикали и горизонтали.

5.2. В комплектацию прибора входит призма, отклоняющая лазерный луч на 90 град., что позволяет получить перпендикулярное направление, не поворачивая прибор

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Прибор имеет встроенный лазер, проецирующий луч по идеально прямой линии.

Рис.1. Лазерный уровень

5.2. Ротационный лазерный уровень представляет собой оптико-механический прибор, состоящий из источника лазерного излучения (лазерный диод), установленного непосредственно на ось электродвигателя. При этом не используются отклоняющие и расщепляющие призмы - основной источник погрешностей измерений и "размытости" луча. Наличие двух крестообразно расположенных пузырьковых уровней позволяет произвести  точную настройку прибора при помощи  микрометрических регулировочных винтов в горизонтальной и вертикальной плоскостях с точностью не хуже +/- 4 мм на расстоянии 30 м  Лазерная плоскость создаёт исходный горизонт, который может использоваться одновременно всеми работающими. Высокоточный   компенсатор   с воздушным     демпфированием  обеспечивает  стабильность  лазерного  луча  в  местах  с повышенной  вибрацией.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на лазерный нивелир.

6.2. Проверить в приборе наличие батареек, при необходимости заменить. Батарейки необходимо заменить, когда луч становится темным или световое пятно становится больше или меньше.

6.3. Смонтировать прибор на трехточечной опоре или на столе, на полу или другой устойчивой поверхности. Включить прибор, нажав на кнопку, расположенную выше выходного отверстия лазера. Для выключения прибора необходимо нажать на ту же кнопку.

6.4. Раскрыть треногу и поместить на твердую поверхность. Опоры треноги регулируются индивидуально для компенсации неровностей поверхности.

6.5. В головку треноги встроен один спиртовой пузырьковый уровень, другой пузырьковый уровень имеется на основании и используется в процессе установки треноги. Прикрепить базу к треноге и привинтить. Расположить

спиртовой уровень на базу и закрепить его.

6.6. Отрегулировать положение лазерного уровня одним из уравнивающих винтов пока спиртовой уровень не покажет горизонтальность (пузырек окажется ровно между двумя маркерами).

6.7. Ослабить блокирующие винты базы так, что уровень и базу можно будет поворачивать.

6.8. Повернуть уровень на 90 град на базе и для регулировки использовать другой регулировочный винт для его уравнивания. При возвращении уровня в исходное положение может потребоваться окончательная дополнительная регулировка.

6.9. Для получения перпендикулярных направлений лазерного луча без поворота прибора, установить призму в выдох лазерного луча (при отключенном устройстве) для отражения луча на 90 град. Это позволяет получить перпендикуляр к лучу. Удостоверьтесь, что спиртовой уровень не был сдвинут по время манипуляций с призмой.

6.10. Разворачивание точечного светового пятка в световую линию на противоположную стену, становится возможным, если прикрепить линейный проектор. Это может быть полезным при необходимости разметить серию маркеров под сверление отверстий или выравнивания картин (спроецированная линия имеет меньшую световую интенсивность, чем точка).

6.11. Недопустимы какие–либо регулировки для повышения мощности лазера,  это приведет к порче изделия

7.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Если лазерный указатель хранится без использования более трех лет,

то необходимо извлечь батарейки, чтобы избежать порчи прибора от вытекания электролита из батарейки

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАСТРОЙКИ И ПОВЕРКИ

# 8.1. Калибровка

Проверка на ошибку горизонтального вращения

8.1.1. Смонтировать и снивелировать ротационный лазер на трехточечной опоре и расположить примерно на расстоянии 10м от стены. Расположить переднюю часть прибора (кнопка управления) лицевой частью к стене.

8.1.2. Включить прибор и оставить прибор в режиме «STOP»

8.1.3. Вручную повернуть лазерный луч на стену и пометить как точку А

8.1.4. Освободить ротационный лазер на трехточечной опоре и повернуть прибор на 180 град, так что задняя стенка (сторона  батареи) прибора окажется лицом к стене

8.1.5. Закрепить прибор и отнивелировать прибор заново

8.1.6. Повернув вращая, выровнять лазерный пучок на стенку и пометить его положение как точку В .

После выполнения  этих процедур никаких регулировок не требуется если разница в положении точек А и В по вертикали  составляет 1/8

# дюйма (3мм) или менее, иначе необходима повторная регулировка прибора.

# 8.2. Корректировка ошибки горизонтального вращения

8.2.1. Подрегулировать положение Y-нивелировочного винта, пока лазерный пучок не окажется посередине между точками А и В. Это приведет к тому, что Y-пузырьковый уровень сместится от центра. Вращение по часовой стрелке перемещает вверх пучок, вращение против часовой стрелки перемещает вниз.

8.2.2. Центрирование Y-пузырькового уровня осуществляется регулировкой положения винтов пузырьковых уровней при помощи 1/32" шестигранного ключа.

8.2.3. Проверить повторно точность горизонтального вращения путем повторения пунктов 1-6. При необходимости  произвести перенастройку прибора повторно.  Повторить проверку и регулировку прибора, используя правую и левую стороны прибора, регулируя «Х» регулировочный винт и «Х» пузырьковый уровень

8.2.4. Регулировки не требуется, если разность между точками В и С 2 мм и менее, иначе требуется повторная перенастройка прибора.

# 8.3. Проверка на ошибку вертикального вращения

8.3.1. Установить прибор ротационный лазер на трехточечной опоре (кнопка управления кверху)  и расположить на полу примерно 15м от основания стены. Расположить правую часть прибора лицевой частью к стене. Снивелировать прибор регулировкой Y- винта

8.3.2. Включить прибор и оставить прибор в режиме «STOP»

8.3.3. Отметить контрольную точку А на стене. Вручную повернуть головку, пока лазерный луч не попадет на точку А.

8.3.4. Повернуть поворотную головку чтобы переместить лазерный луч на 4,5 м вверх по стене и отметить точку как точку В.

8.3.5. Повернуть прибор на 180 град и выровнять луч по точке А, перенивелировав прибор при необходимости.

8.3.6. Повернуть поворотную головку чтобы переместить лазерный луч на ту же самую высоту как и точку В  вверх по стене и отметить точку как точку С.

# 8.4. Корректировка ошибки горизонтального вращения

8.4.1. Подрегулировать Y-нивелировочный винт пока лазерный пучок не окажется посередине между точками В и С. Это приведет к тому пузырьковый уровень вертикальности сместится от центра.

8.4.2. Центрирование пузырькового уровня показателя вертикальности

осуществляется регулировкой винтами пузырьковых уровней при помощи 1/32" шестигранного ключа.

8.4.3. Проверить повторно точность вертикального вращения путем повторения пунктов 1-6. При необходимости  произвести перенастройку прибора повторно.

9.ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1. Нивелирование

Установить ротационный лазер на любую ровную поверхность или смонтировать на трехточечной опоре 5/8х11

Для выравнивания положения прибора применяются нивелировочные регулирующие винты и пузырьковые уровни. Каждый регулировочный винт контролируется при помощи пузырькового уровня напротив регулировочного винта (передний регулировочный винт управляет положением оси Y и боковой регулировочный винт управляет положением оси Х)

Включить прибор и нажимать кнопку управления до тех пор пока скорость не достигнет требуемого значения.

9.2. Установка по вертикали

Расположить ротационный лазер на плоской поверхности, на заднюю стенку, используя встроенную подставку (кнопка управления окажется сверху)

Произвести регулировку прибора, наблюдая за пузырьковым уровнемером вертикальности и подкрутить Y – нивелировочный винт, пока пузырьковый уровнемер вертикальности не отцентрируется

Включить лазер

Отметить требуемое положение

9.3. Остановка ротационной головки

Можно остановить вращение головки вручную, направив лазерный пучок в направлении цели

Включить прибор кнопкой управления

Выровнять направление лазерного пучка по отношению к цели, поворачивая головку вручную

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

10.1. При использовании лазера не направлять луч прямо на людей или отражающую поверхность, даже слабое лазерное излучение может привести к повреждениям глаз, не смотреть в выходное отверстие лазера.

10.2. Рекомендуется защищать глаза от лазерного излучения специальными очками.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора. Лазерный указатель не подлежит ремонту. В случае вскрытия корпуса прибора, гарантия на изделие не распространяется.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)